ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на ремонт подземного пешеходного перехода на ул. Горького
	№
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Дождевая канализация К2Н

	1.
	Устройство пропилов h=12см в а/бетонном покрытии фрезой
	п .м
	48

	2.
	Разборка существующего а/бетонного покрытия мех. способом h=12см (вывоз мусора до 18 км)
	мЗ/т
	2,88/ 7,2

	3.
	Разборка щебеночного основания мех. способом h =30см (вывоз мусора до 18км)
	мЗ/т
	7,2/ 12, б

	4.
	Разработка грунта экскаватором с ковшом емк. 0,65мЗ в грунтах II группы с погрузкой в а/самосвалы и транспортированием до 18 км в отвал
	мЗ/т
	26/44,2

	5.
	То же вручную с погрузкой экскаватором с ковшом емк. 0,65мЗ в грунтах II группы в а/самосвалы и  транспортированием до 18 км в отвал 
	мЗ/т
	12/20,4

	6.
	Демонтаж напорной сети канализации из чугунных труб d=100,

глубиной 2,0 м от поверхности земли 

	п. м.
	28

	7.
	Монтаж напорной канализации из чугунных труб d=100
	п. м.
	28

	8.
	Врезка в существующую сеть
	шт.
	2

	9.
	Устройство песчаного основания под трубопровод
	мЗ
	0,24

	10.
	Засыпка траншеи вручную в грунтах II группы песчаным грунтом
	мЗ
	12

	11.
	Засыпка траншей механизированным способом песчаным грунтом
	мЗ
	31

	12.
	Устройство основания из щебня М600 h =30см
	м2
	24

	13.
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси Ml h =7см
	м2
	24

	14.
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В МП h =5см
	м2
	24

	Сходы N1,2. 
Покрытие на тротуаре схода N1 (карта N1)

	1.
	Разборка существующего а/бетонного покрытия вручную (вывоз мусора до 18км)
	мЗ/т
	0, 5/ 1,25

	2.
	Розлив битума вручную (0,5т на 1000м2)
	т
	0, 025

	3.
	Устройство выравнивающего слоя вручную из горячей пористой а/бетонной смеси Ml h =3см
	м2
	50

	4.
	Розлив битума вручную (0,5т на 1000м2)
	т
	0,11

	5.
	Устройство покрытия вручную из горячей плотной мелкозернистой а/бетонной смеси тип В марка III h =5см
	м2
	220

	Площадки у входа в сход N1 (карта N2)

	1.
	Разборка существующего а/бетонного покрытия вручную (вывоз мусора до 18км)
	мЗ/т
	0, 1/ 0,25

	2
	Розлив битума вручную (0,5т на 1000м2)
	т
	0,0051

	3.
	Устройство валиков из горячей плотной а/бетонной мелкозернистой смеси тип В III hсp=2,5 см
	м2
	10, 2

	4.
	Устройство покрытия вручную из горячей плотной мелкозернистой а/бетонной смеси тип В марка III h =5см
	м2
	10,2


	
	Площадки на сходах N1,2 (карта N3) 
	
	

	1.
	Разборка существующего а/бетонного покрытия вручную h=5см (вывоз мусора до 18км)
	мЗ/т
	1,1/

2,75

	2.
	Розлив битума вручную (0,5т на 1000м2)
	т
	0,011

	3.
	Устройство покрытия  вручную из горячей плотной мелкозернистой а/бетонной смеси тип В марка III h =5см
	м2
	21

	Пандус на сходе N2

	1.
	Установка пандуса из швеллера N14
	п.м/кг
	25/ 307,5

	2.
	Установка металлических штырей
	шт/кг
	12/18

	3.
	Ремонт существующего бетонного пандуса бетон В15
	мЗ
	0,2

	
	Парапет на сходах N1,2
	
	

	1
	Ремонт существующего парапета облицовочной плиткой 20x20x5
	м2
	1,5

	Подземный переход

	1.
	Демонтаж металлических решеток приямков (с использованием на месте)
	шт/ кг
	6/ 300

	2.
	Демонтаж металлических уголков N профиля 4.5 (вывоз мусора до 18км)
	п.м. /

кг
	35,2/ 118,62

	3.
	Ремонт стенок приямка и основания у колодца бетон В15 арматура А III h =8мм
	мЗ кг
	0,2
20

	4 .
	Очистка канализационной сети
	п. м
	32

	5.
	Установка металлических уголков (N профиля 4.5) на цементный раствор М100
	п.м/кг мЗ
	35,2/ 118,62 0,225

	6.
	Установка металлических решеток приямков
	шт./кг
	6/300

	7
	Покраска подземного перехода

стен/потолка
	м2/м2
	440/105

	Ремонт асфальтобетонного покрытия в подземном переходе Карта N4(щитовая)

	1 .
	Розлив битума вручную (0,5т на 1000м2)
	м2
	0,0048

	2.
	Устройство покрытия  вручную из горячей плотной мелкозернистой а/бетонной смеси тип В марка Ш h =7см
	м2
	9,6

	Карта N5

	1.
	Разборка существующего а/бетонного покрытия вручную Ь=5см(вывоз мусора до 18км)
	мЗ/т
	2,15 /5,4

	2 .
	Розлив битума вручную (0,5т на 1000м2)
	т
	0,0125

	3.
	Устройство выравнивающего слоя вручную из горячей пористой а/бетонной смеси Ml h =3см
	м2
	25

	4 .
	Розлив битума вручную (0,5т на 1000м2)
	т
	0,0215

	5.
	Устройство покрытия  вручную из горячей плотной мелкозернистой а/бетонной смеси тип В марка Ш h =5см
	м2
	43

	Карта N6

	1.
	Разборка существующего а/бетонного покрытия вручную

h =5см (вывоз мусора до 18км)
	мЗ/т
	2,5/ 6,25

	2.
	Розлив битума вручную (0,5т на 1000м2)
	т
	0,0125

	3.
	Устройство выравнивающего слоя вручную из горячей пористой а/бетонной смеси M l  h =3см
	м2
	25

	4 .
	Розлив битума вручную (0,5 т на 1000м2)

	т
	0, 025

	5.
	Устройство покрытия  вручную из горячей плотной мелкозернистой а/бетонной смеси тип В марка III h =5см
	м2
	50


Оригинал дефектной ведомости находится в управлении ЖКХ г. Владимира
